目  录

（一）汽车工程学院设备管理员职责	2

（二）汽车工程学院实训课教师教学规范	3

（三）汽车工程学院学生实训管理规范	4

（四）汽车工程学院实训场所项目介绍	5

（五）相关操作规程	8

（四）管理制度	18

（一）汽车工程学院设备管理员职责

汽车工程学院设备管理员职责

1、负责本部门仪器设备、实训场所各类固定资产、低值耐用品、实习消耗品等的保管工作。

2、在上级业务指导下，办理相关资产登记入帐、调拔转帐、报废、报损等工作。

3、设备管理员应掌握所管设施设备的全部情况，熟悉设施设备的存放地点、使用人员、使用情况等，并及时掌握所管设备的一切情况。

4、做好实训教学所需工具、仪器、物品的准备及发放、登记工作，做好借出物品的回收、验收、登记工作。

5、负责所管实训室设施设备的摆放及卫生清洁工作，保持实训室设备、地面卫生干净整洁。

6、及时发现所管实训室设施、设备损坏情况，并及时报修。

7、做好所管实训室内设备的基本保养维护工作。

8、每天下班前及时关闭门窗、电器等

9、根据实训教学需要办理物品申购手续及领物手续

10、 参与新设备的采购、验收工作。

11、 树立为学校、教师、学生及实训教学服务的意识，努力完成本职工作。

（二）汽车工程学院实训课教师教学规范

汽车工程学院实训课教师教学规范

1、任课教师每周三做好下周实训室使用申请记录，待审批后及时将相关记录交付设备管理员及实习指导教师，如遇实训室使用冲突情况，则根据模块教学计划作适当协调。

2、实习教案分次备课，项目任务明确、操作步骤清楚规范、各教学环节清析完整。

3、课前准备好各类教学用具,做好物品借出记录。

4、认真填写实训室使用记录。

5、要求并督促学生统一着工作服。

6、教师上课不迟到，课前对学生进行考勤。

7、整个课堂教学过程组织有序，学生保持安静、活动目的明确、师生进退有序。

8、将对本实训室进行整理、整顿、清扫、清洁作为培养学生全面素养的基本要求之一，并将此作为每次实训教学的一个重要环节，安排好、组织好。

9、负责管理好实训课期间设施设备、仪器仪表、工卡量具等，如有消耗、损坏、丢失等情况及时发现明确责任并及时将情况报给设备管理员。

10、实训课结束前对本次实训进行实习小结。

11、要求学生完成实习报告，并认真批阅。

（三）汽车工程学院学生实训管理规范

汽车工程学院学生实训管理规范

为加强实训课堂教学管理、规范实训中心的使用、创造良好的实训课教学秩序，根据我校相关管理规定，结合汽车专业实训教学实际，制定本规范：

1、学生按课任教师要求，按时上实训课，不得迟到、早退、旷课，学生应配合教师做好考勤；

2、凡上实训课的学生着装一律穿系统一工作服，不得穿便装，仪容仪表要符合学校相关要求；

3、上实训课的班级于第一节或第五节课前5分钟于实训中心东门前集队，分别进入一、二、三楼，整齐进入实训室，个人不得随意进出实训中心；

4、学生实训课时应按小组、在自已的工作区内有序进行，禁止随意走动、喧哗，确保实训课安静有序，凡扰乱课堂教学秩序的，按学校相关规定，给予警告及以上处分；

5、实训期间，学生应按教师要求规范操作，不得随意进行，凡不按规范操作造成工具或设施、设备损坏的，由本人照原价赔偿；

6、凡故意破坏工具、仪器、设备及门窗、水管、玻璃等财物的除照价赔偿外，依据从严治校的管理规定，给予劝退或开除学籍的处分；

7、实训期间，保持实训室的卫生，不乱扔字纸、杂物，不污损墙壁、地面，做到工具不沾地，油污不沾地，零部件不沾地；

8、实训结束后，应按教师要求清洁工具及设备，打扫实训室卫生；

9、实训结束后，如需洗手，洗手时应按先后秩序排队，依次进行，注意保持洗手间的水流畅通及卫生；

10、实训中心内严禁烟火，禁止携带火机、火柴等易燃物品进入实训室；

11、实训课结束后，各班应整队统一离开实训中心。

（四）汽车工程学院实训场所项目介绍

底盘构造与维修实训室简介

本实训室主要通过汽车底盘拆装训练，加强学生对汽车底盘系统总体结构的认识，传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统等结构的了解及工作原理认识，熟悉汽车底盘拆装、调整的操作步骤和技巧，掌握汽车底盘拆装的各种常见工具和专用工具的使用方法及操作要领。

1.主要设备

各式离合器、各式手动变速器、万向传动装置、主减速器、差速器、悬架系统总成、驱动桥总成等。

2.主要功能

能够完成《汽车概论》《汽车构造》《底盘构造与维修》《汽车性能与检测》等底盘部分课程的理论、实训教学任务以及《汽车维修中级工》《汽车维修高级工》培训、考证任务。

发动机电控实训室简介​

本实训室主要承担汽车专业课程中电控发动机构造与维修课程的实习训练而用，可增强学生对电控发动机的整体认识、熟悉各系统的性能检测及电控发动机综合故障诊断维修。

1.主要设备

汽车电控发动机实训台架、汽车发动机综合分析仪、电控发动机各类总成、电动喷油器实验台，各类汽车解码仪、汽车电控发动机维修工量具等。

2.主要功能

本实训室实训内容有电控发动机各传感器执行器的检测、电控发动机各元件的波形检测、电控发动机进气系统性能检测、电控发动机燃油系统性能检测、电控发动机点火系统性能检测、电控发动机排放系统性能检测、电控发动机的综合故障诊断等。

发动机构造与维修实训室简介

汽车发动机拆装实训室主要通过发动机拆装训练，加强学生对发动机系统总体结构的认识，发动机配气机构、曲柄连杆机构等结构的了解及工作原理认识，熟悉常用维修工具的使用。

1.主要设备

不同型号的汽油发动机、丰田威驰VVT发动机、发动机解剖台架、发动机各系统各类型部件零件、发动机拆装工具。

2.主要功能

能够完成《汽车概论》《汽车构造》《发动机构造与维修》《汽车性能与检测》等发动机部分课程的理论、实训教学任务以及《汽车维修中级工》《汽车维修高级工》培训、考证任务。

汽车电器设备构造与维修实训室简介

本实训室主要针对汽车电器、灯光线路、车载网络、电子防盗等进行结构原理实训，练习学生通过实物结合书本使之具备汽车整车电子电器控制等的检测、维修技能。

1.主要设备

整车电器实训台，点火系统示教板、万能试验台、充电机、万用表、试电笔等检测工具等。

2.主要功能

本实训室可完成汽车整车电器及线路拆装、故障诊断实训，汽车电源及充电系的检修、照明与信号系统的检修、仪表及显示系统的检修、整车车窗线路及控制系统检修、车载网络设备的检修、汽车辅助电器设备的检修。

汽车故障诊断与维修实训室简介

本实训室主要完成汽车故障的诊断与排除实训，让学生学会汽车诊断与检测仪器的使用，掌握常见的诊断方法。

1.主要设备

综合发动机分析仪、喷油嘴检测仪、尾气检测仪、通用解码器4台、常用拆装工具等。

2.主要功能

汽车故障诊断实训中心主要承担汽车电器故障诊断与排除、发动机故障诊断与排除、变速箱故障诊断与排除、空调故障诊断与排除、ABS故障诊断与排除、奥迪故障诊断与排除、宝马故障诊断与排除、尾气检测、前照灯检测、四位一体检测、四轮检测、喷油嘴检测等实训教学任务，可以承担《汽车维修中级工》、《汽车维修高级工》等技能鉴定培训、考证任务，以及承接一定的汽车检测维修等社会技术服务项目。

汽车维护实训室简介

本实训室主要培养学生的汽车保养维护能力，完成各总成的保养、汽车一级保养、二级保养等实训作业项目。本实训室服务汽车检测与维修、汽车整车与配件营销、汽车运用与维修专业。

1.主要设备

实训室配备龙门式两柱举升机3台、奇瑞轿车2辆、POLO轿车1辆、制动液充放机5台、制动液测试仪5台、自动变速箱清洗加油设备3台、机油回收机3台等设备

2.主要功能

承担汽车各系统零部件的认识学习、车辆维护保养的实训任务；服务《汽车认识》、《汽车维护与保养》等课程。可以承担《汽车维修中级工》、《汽车维修高级工》等技能鉴定培训、考证任务，以及承接一定的汽车保养服务项目。

（五）相关操作规程

汽车维修工安全操作规程

1.工作前应检查工具和举升起重设备是否完好，禁止使用有毛病和不适用的工具和机具。

2.顶垫车辆必须牢固可靠，使用电动举升器顶车时，前后应同步，并注意举升器的最高行程，切勿超过。放下车辆前应与周围的人预先打招呼，确认无人在车底下工作和无什么障碍物时，方能启动举升器把车辆放下，并注意举升器最低行程，不要全靠限位的行程开关来停止举升器。

3.不需要整车举升的必须用三角垫木垫稳不离地的车轮，严禁在没有垫稳车轮的情况下，在车下进行保修作业。

4.不准在吊起的物件下面进行作业，必须在专用座架上进行总成和部件的拆装。

5.清洗零件应在专设的洗件盒或洗件池（工作台）内进行，非必要时，禁止使用汽油清洗零件。某些零部件如发电机、起动机、离合器片、刹车磨擦片等需要汽油清洗时，必须使用无添加剂的工业洗涤汽油，并严禁烟火。用后的汽油应集中处理，不得随便乱放、乱倒，以免引起火灾。

6.拆装汽车时应使用专门的拉压器和成套扳手，禁止用手锤，錾子代替扳手使用。

7.拆下半轴、传动轴等轴类长零件，不可竖在车身附近旁，应当放在座架上以防倒下伤人和刮伤车身。

8.禁止用扳手链接使用或加接管子来增加其扭力，应选择合用的或特制的扳手。

9.禁止使用无手柄的锉刀和手柄不牢的锤子，不能使用手锤直接敲打淬火工件，而必须通过铜条之类的软金属，以免铁淬伤人。

10.使用砂轮机必须遵守砂轮机的使用规程，并戴上防护眼镜。

11.使用移动或电动工具和风动工具，须熟悉其安全操作规程。将电动工具移到工作地点后，才能接电使用。工作完毕后，不准用接线的粗暴办法拨插头，而应该先关闭电源开关，再用手把插头拨下。

12.使用电动轮胎螺丝拆装机时，应该用冲击次数来控制螺丝的扭力，切勿过松和过紧，对于滑角的套筒应及时更换，拧紧螺丝应对称进行。

13.使用电动钢板椅马螺丝拆装机时，其扭力的控制全凭经验，边上紧边注意钢板的位置是否对正，一个钢板总成的椅马螺丝应对称逐步拧紧。

14.使用钻床时，须遵守其安全操作规程，工件应牢固地夹持在工作台虎钳中。

15.在帮助焊工焊接工件时，须戴上防护眼镜和手套。

16在车底下工作时，必须使用卧板。

17.装钢板销子绝对禁止用手指伸入销孔对正，应该用对孔工具校对。

18.禁止将工具零件放在驾驶室顶上或发动机及叶子板上，应放在工具车和工具台上。

19.禁止正在试验刹车系统或离合器时，人在车底下工作。

20.禁止在保修车辆上随意摆弄变速杆、起动马达开关等操纵件。

21.进行发动机保修作业和传动系统保修作业前必须把电源总开关打下（未装电源总开关的应拆下电源线并包扎好）。

22.修理油箱需要放油时，周围应严禁烟火、停止风、电焊作业，抽油机应是密封式，盛油桶应加盖密封放在安全的地方。

23.车内所用一切油料及易燃物品应放在安全地方，禁止油污落地、禁止油污沾在轮胎上。

24.对下列有关安全部件必须由作业组长（主修）复检，派工质检员必检：

(1)方向盘——工字架、转向节主销，方向盘自由转动量，转向节、球头肖、横直拉杆、三臂（转向节臂、梯臂、垂臂）。

(2) 制动系统——总泵、分泵、制动鼓、制动摩擦片、制动软管。

(3) 后桥——轮觳、后桥壳、半轴套管及其螺纹、螺母和锁紧垫圈。

(4)发动机——活塞、活塞环、研磨气门、检修连杆及大小轴承。

25.凡有弹簧垫圈、开口销、保险垫片等防松装置的，复装时务必如数装上，不准将就使用。

26.装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，切断电源后进行。未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好。

27.需要起动发电机检查电路时，应注意车底有无他人在工作，预先打招呼、拉手刹、放空档、然后发动。禁止不熟练的人员随意发动。

28.车内线路接头必须接牢并用胶布包扎好，穿孔而过的线路要加胶护套。

29.装换蓄电池时，应采用蓄电池攀带。

30.蓄电池架发现损坏时，应立即修理，不得将就使用。

31.装蓄电池时，应在底部垫上橡皮胶料，蓄电池之间以及周围也应用木板塞紧。

32.电池头、导线夹应装夹可靠，不准用铁丝代用。

33.配制电液时，应将硫酸轻轻加入蒸馏水内，同时用玻璃棒不断搅拌，达到散热迅速的目的，严禁将水注入硫酸内。操作人员应穿戴橡胶水鞋和橡胶手套，戴防护眼镜。

34.蓄电池维修、装配间应有良好的通风设备和防火设备，防止人员铅中毒及发生火警。充电池工作间空气要流通，室内及存放蓄电池地方4 米内严禁烟火。

35.切实执行电池在新装及大修后的第一次充电，初充电的好坏直接影响蓄电池的寿命，初充电后至少应以相当于蓄电池容量的 1/10 的放电率放电一次，直至单电池电压降至1.7V 为止。再以初充电的充电率充足，充足后安静置24h 后才能使用。

36.充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过45℃。

37.蓄电池应用放电叉测量，不可用手钳或其它金属试验，防止发生爆炸。

38.工作时，如不慎有电液落在皮肤或衣物上，应立即用 5%苏打水擦洗，再用清水冲洗。

汽车车身整形修复工安全操作规程

1.开始工作前，必须将作业场地及通道上不必要的杂物清除掉，以免妨碍工作。

2.工作前应检查工具设备是否完好、可靠，特别是手锤要经常检查江门市利泰汽车销售服务有限公司 汽车维修各工种安全操作规程 - 9 - 9 有无松动，锤头有无卷边裂痕现象。

3.手锤起落，须注意锤头运动范围内的安全，在操作中握锤的手不准戴手套，以免手锤滑出伤人。

4.在人多工作的地方或工作台上錾切工作物等，应加档板，以免金属碎片飞出伤人。

5.在车上车下作业时，要注意同时工作的其他工种，协调作业，并小心防止机件或泥砂掉下造成人身事故。

6.在制配焊锡焊剂时，必须在空气流通的地方进行，氧化锌和盐酸不可污染在皮肤上。

7.使用木炭加热烙铁要注意周围有无易燃品，工作完毕后要弄熄火星。

8.电烙铁应使用三蕊绝缘异线，三孔插座，并可靠接地。

9.用氧化锌和盐酸作为焊剂，在施焊时会产生有毒气体，要注意防护。

汽车车身涂装修复工安全操作规程

1.在存放漆料地方以及附近场地和施工场所严禁吸烟，不准带火柴，打火机和其他火种进入上述场所。

2.在施工时，必须穿戴好各种防护用品，如工作服，手套、防毒口罩等。

3.在施工后，应用温水或肥皂清洗手脸，喷漆后，要淋浴。工作服不准穿离车间，以防污染。

4.在车上喷漆时，应注意车辆是否稳固，不得随便用桶或箱子代替脚手架。

5.漆料库房和施工场所各种电气设备（如照明、电动机、电气开关）都应采用防爆型式。

6.在施工时，应避免敲击、摩擦等，以免发生火花，引起危险。

7.使用过的破布棉纱等物应放在指定的地方，并定期清理，防止自燃。

发动机综合分析仪操作规程

1.打开主机电源，系统会自动进入操作程序；

2.将设备诊断线连接到车辆诊断口上，仪器及测试连线要远离汽车发动机的运动件。

3.打开点火开关或起动车辆后，可以使用仪器对车辆进行检测；

4.使用 CH1 或 CH2 线路测量时，最大允许检测电压为 200V，禁止在仪器信号输入端输入超过500V的支流或交流电压；

5.防止仪器被冷却液、水、油或其他液体弄湿；

6.进行各种测试前，应首先连接好搭铁；

7.关闭设备需要使 Windows 系统关闭程序；

8.关闭后至少要等待 60 秒，才可重新启动设备；

9.使用完毕后，切断电源，并整理好电源线；

10.设备主机和显示器需使用柔性布料进行清洁。

举升机安全操作规程

1.使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物，并检查操作手柄是否正常。

2.操作机构灵敏有效，液压系统不允许有爬行现象。

3.待举升车辆驶入后，应将举升机支撑块调整移动对正该车型规定的举升点。

4.支车时，四个支角应在同一平面上，调整支角胶垫高度使其接触车辆底盘支撑部位。

5.支车时，车辆不可支的过高，支起后四个托架要锁紧。

6.举升时人员应离开车辆，举升到需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。

7.举升器不得频繁起落。

8.支车时举升要稳，降落要慢。

9.有人作业时严禁升降举升机。

10.发现操作机构不灵，电机不同步，托架不平或液压部分漏油，应及时报修，不得带故障操作。

11.作业完毕应清除杂物，打扫举升机周围以保持场地整洁。除保养及小修项目外，其它繁琐笨重作业，不得在举升机上操作修理。

12.定期排除举升机油缸积水，并检查油量，油量不足应及时加注相同牌号的压力油。应坚持每天检查举升机各传动机构、链条、钢丝绳、锁止装置、各部位润滑及工作情况。

汽车底盘安全操作规程

1.工作前检查所有使用的工具是否完整无损，操作时工具必须摆放有序，不得随地乱放，工作完毕或下放时清点检查并擦洗干净，按要求放入工具箱或指定位置。

2.折装零部件必须使用合适工具或专用工具，切忌蛮干，不得用榔头或硬物打零件。零件折卸后应按顺序安放，不得随地堆放。

3.拆装零配件时要做到“三不落地”。即工具、零配件、污物均不得落地。废油倒入指定的废油收集桶内，废水倒入下水道，污物及垃圾归垃圾桶，严禁将废油、污水、垃圾倒入排水沟，以免造成二次污染。

4.修理作业时应保护好车辆漆面及装饰件，需要进入车内作业时，应用保护垫布，座位套，避免擦挂伤痕和污染，保持光泽和干净清洁。

5.维修操作时严格吸烟，确需使用明火，必须远离汽油车和用汽油清洗零件地的绝对安全地方进行，用后熄灭并打扫干净，坚决不留火种火源。

6.底盘作业需要支垫时，首先用木块支垫好前后轮，用千斤顶顶起后，立即用支车凳在规定的支撑点将车支撑牢固，严禁只用千斤顶顶起车辆在车底下作业。

7.维修作业过程中应认真检查原配件或新更换件是否符合技术质量要求，并严格按修理技术工艺操作规范业精心修配和检查调试。

8.修理发动机启动检验前应先检查各部装配是不合理和正确，是否按规定加足润滑油，冷却水，置变速器于空档位置，轻点电机试运行。车辆底盘有人时，严禁发动车辆。

9.发动机过热，不准立即打开水箱盖，谨防沸水烫伤。

10.若在地面指挥车辆行驶，倒车或移位时，不得站在车辆前、后面，只能在一侧指挥并注意周围障碍物。

四轮定位仪操作规程

1.本设备必须由受过专门培训并合格的人员进行操作使用。

2.定位前车辆检查：

（1）检查车辆悬挂装置、车轮轴承、转向系统等没有不允许存在的间隙和损坏。

（2）一个车轿上的轮胎胎纹深度最多允差2mm。轮胎充气压力合乎规定。

（3）车辆装备为全装置重量。

3.定位要求：

（1）将车辆驶入四柱举升器上并停稳，使车辆中心与举升器和转盘中心重合。

（2）检查、必要时更改车辆规格。

（3）应严格按定位仪显示步骤进行操作，不允许省略。如应按要求作车轮偏差补偿和轮胎检测。轮胎检测的有关内容应按要求输入仪器。

4、各轮定位参数（前束、外倾角）的调整应符合各车型“维修手册”的要求，对检测不符合规定要求的均应进行调整（原车不能调整的除外）。

5、各定位参数的调整方法应符合各车型“维修手册”的要求。

6、定位结果应予以保存和打印。

7.操作者必须有一定的计算机应用基本知识，需了解四轮定位的基本知识。

8.四轮定位仪采用光学成像原理进行测试，应避免传感器之间有物体挡住光线；不能在有阳光直接照射探测杆的情况下进行测试；测量现场地面不能产生反光。

9.四轮定位仪的探测杆属于精密测试设备，在使用过程中应轻拿轻放，切勿乱扔乱摔，否则轻者会导致外壳变形，重者会导致内部元件出现故障，影响正常使用。

10.四轮定位仪不能放置在振动物体上或倾斜放置，应避免日光直射或潮湿。

11.避免将液体喷溅到四轮定位仪表面，以免液体进入系统而造成永久损害。

12.四轮定位仪主机和探测杆传感器内部连线紧密，拆卸后可能造成传感器元件损坏。

13.应严格按说明书对机器进行保养及检修。

自动变速器实训室安全操作规程

1.遵守实验实训管理制度和教学仪器设备管理制度。

2.熟悉实验实训内容和操作规范要求，做好实验实训前的准备工作。

3.未经指导教师同意，任何学生不得私自动用实训室的实训台。

4.汽车自动变速器的拆装、检测作业必须在指导教师的示范、指导及允许下进行。

5.汽车自动变速器在拆装过程中，坚持做到零件、工具、油三不落地。

6.汽车自动变速器在拆装过程中，应严格按照拆装工艺要求进行，绝对禁止乱拆、硬砸、硬撬等野蛮作业。

7.汽车自动变速器拆解后，其零部件的摆放应归类整齐，安装时应保证所有零部件安装到位，防止零部件遗失。

8.拆装自动变速器阀体时，应严格按照图纸进行，防止细微零件遗失。

9.在教师指导下，严格按照操作规程进行，否则出现安全问题和设备损坏一律由当事人承担责任。

10.认真执行6S管理，实验实训完毕后，须清点、清理工具，归还到指导教师处。室内卫生打扫完毕后须经指导教师检查合格后方可离开。

（四）管理制度

底盘构造与维修实训室管理制度

为加强实训室管理，防止意外事故的发生，保质保量地完成实训任务，保证教学、设备财产安全，结合本校实际情况，特制定本制度：

1.进入实训室要有秩序，按指导老师编排的座位号入座，保持安静，不得喧哗。

2.不得擅自动用实训设备；不得做与实训内容无关的项目；不得随意拆卸实验设备上的零部件。

3.实训过程中发现问题，立即向实训指导老师或实训室管理员报告。

4.严格按照仪器、设备的使用说明要求及操作规程操作。

5.拆装汽车零部件时，要使用油盘，用锤敲击时要保护零件表面，防止变形损坏。

6.车底作业时，应在举升机安全保护下进行操作。

7.拆卸悬挂弹簧和进行制动试验时，要在教师指导下进行，避免发生意外。

8.金属零件的清洗，只能用金属清洗剂或柴油，不得用汽油在实训场内清洗。

9.指导老师要认真填写实训记录表，课前和课后要检查设备是否有问题或损坏，对不能正常使用的设备要及时注明情况，以便进行维修。

10.实训结束后，指导老师统一要求学生把拆散的零件、工量具等复位，并组织学生进行卫生清扫。离开实训室要关好门、窗、用电器。

电气设备构造与维修实训室管理制度

为加强实训室管理，防止意外事故的发生，保质保量地完成实训任务，保证教学、设备财产安全，结合本校实际情况，特制定本制度：

1.进入实训室要有秩序，按指导老师编排的座位号入座，保持安静，不得喧哗。

2.装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好。

3.需要起动设备检查电路时，应注意线路有无断路，预先打招呼，不熟练人员不得随便起动。

4.汽车内线路接头必须接牢并用胶布包扎好，穿孔而过的线路要加胶护套。

5.装换蓄电池时，底部垫以橡皮胶料，蓄电池之间以及周围用木板塞紧，电池头、导线夹夹牢，不准用铁丝代用。

6.配制电液时，严禁将水注入硫酸内，操作人员应穿胶水鞋、戴橡胶手套、防护眼镜。

7.蓄电池充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过45℃。

8.服从安排，遵守操作规程，不得违章作业，发生故障及时采取措施，报告老师，记录故障内容。

9.指导老师要认真填写实训记录表，课前和课后检查设备是否有问题或损坏，对不能正常使用的设备要及时注明情况，以便进行维修。

10.实训结束后，指导老师统一要求学生把拆散的零件、工量具等复位，并组织学生进行卫生清扫。离开实训室要关好门、窗、用电器。

发动机电控实训室管理制度

为加强实训室管理，防止意外事故的发生，保质保量地完成实训任务，保证教学、设备财产安全，结合本校实际情况，特制定本制度：

1.未经指导教师同意，不得擅自动用实训设备；不得做与实训内容无关的项目；不得随意拆卸实训设备上的零部件，以免损坏教学设备。

2.实训过程中发现问题，要立即向实训指导教师或实训室管理员报告。

3.严格按照仪器、设备的操作规程操作。

4.起动发动机前必须先将排气管接上尾气抽排系统。在加注汽油时，严禁起动发动机或有明火存在。

5.在起动发动机前，必须检查周围工具，零件和人员是否撤离，检查机油，冷却液加注量是否符合要求，并在指导教师的监控下方可起动。

6.起动发动机时，如发现有燃油渗漏，应及时处理，以免引起火灾造成危险。应备好灭火器在旁边，以防不测。发动机热机后，严禁打开水箱盖，触摸排气管和发动机冷却水管。

7.实训室内交流电源只能由指导教师控制。指导教师应注意用电设备的可靠接地，以防发生触电事故。

8.测量电脑或电子控制器引线端子电压时，必须使用高阻抗的数字式万用表，不得使用试灯。拆卸蓄电池桩头时，必须将点火开关置于OFF档，先拆负极，再拆正极。拆卸和安装ECU连接线路时，应先将点火开关置于OFF档。

9.每一个实训项目都必须由指导教师现场指导，督促完成实训。

10.当实训结束后，应及时关电、关水、关门、关气、并清理现场和设备及地面卫生，如实填写设备使用登记表

发动机实训室管理制度

为加强实训室管理，防止意外事故的发生，保质保量地完成实训任务，保证教学、设备财产安全，结合本校实际情况，特制定本制度：

1.进入实训室要有秩序，按指导老师编排的座位号入座，保持安静，不得喧哗。

2.不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋、裙子进到实训室，要带工作帽，要扣好衣服，束紧袖口。

3.在实训室内禁止吃零食、吸烟，严禁带易燃、易爆物品进入实训室。

4.实训室管理员每日检查实训室的各种设备、线路、消防器材，确保各种设备符合安全规范要求。

5.实训时要集中精神，不得说笑、打闹，坚持三不落地，工量具、零配件要摆放整齐。

6.使用工具及电气设备，要遵守其安全操作规程，不得违章作业，并爱护使用。

7.为保证汽车发动机实训室的教学秩序和操作安全，实训指导教师在课前要对学生进行整队并组织安全教育，强调本次实训内容。

8.服从老师安排，精心操作，设备运行中注意异常现象，发生故障及时采取措施，报告老师，并记录故障内容。

9.指导老师要认真填写实训记录表，课前和课后要检查设备是否有问题或损坏，对不能正常使用的设备要及时注明情况，以便进行维修。

10.实训结束后，指导老师统一要求学生把拆散的零件、工量具等复位，并组织学生进行卫生清扫。离开实训室要关好门、窗、用电器。

汽车故障诊断实训室管理制度

为加强实训室管理，防止意外事故的发生，保质保量地完成实训任务，保证教学、设备财产安全，结合本校实际情况，特制定本制度：

1.未经指导教师同意，不得擅自动用实训设备；不得做与实训内容无关的项目；不得随意拆卸实训设备上的零部件，以免损坏教学设备。

2.实训过程中发现问题，要立即向实训指导教师或实训室管理员报告。

3.严格按照仪器、设备的操作规程操作。

4.起动发动机前必须先将排气管接上尾气抽排系统。在加注汽油时，严禁起动发动机或有明火存在。

5.在起动发动机前，必须检查周围工具，零件和人员是否撤离，检查机油，冷却液加注量是否符合要求，并在指导教师的监控下方可起动。

6.起动发动机时，如发现有燃油渗漏，应及时处理，以免引起火灾造成危险。应备好灭火器在旁边，以防不测。发动机热机后，严禁打开水箱盖，触摸排气管和发动机冷却水管。

7.实训室内交流电源只能由指导教师控制。指导教师应注意用电设备的可靠接地，以防发生触电事故。

8.测量电脑或电子控制器引线端子电压时，必须使用高阻抗的数字式万用表，不得使用试灯。拆卸蓄电池桩头时，必须将点火开关置于OFF档，先拆负极，再拆正极。拆卸和安装ECU连接线路时，应先将点火开关置于OFF档。

9.每一个实训项目都必须由指导教师现场指导，督促完成实训。

10.当实训结束后，应及时关电、关水、关门、关气、并清理现场和设备及地面卫生，如实填写设备使用登记表

汽车维护实训室管理制度

为加强实训室管理，防止意外事故的发生，保质保量地完成实训任务，保证教学、设备财产安全，结合本校实际情况，特制定本制度：

1.实训室管理员是实训室的主要负责人，为实训室安全管理责任人。

2.实训室是实验实践教学场所，除相关管理人员及当堂指导教师和学生外，任何外来人员未经许可，不得入内。

3.实训室管理员和指导教师要树立安全第一的意识，掌握设备设施的安全使用知识，在学生进入实训室前，指导教师要做好学生的安全教育工作。

4.在实训教学过程中，当堂指导教师是第一责任人，应负责学员的人身安全和设备设施的使用安全。

5.不得擅自动用实训设备，不得做与实训内容无关的项目，不得随意拆卸实验设备上的零部件。

6.实训过程中发现问题，要立即向指导老师或实训室管理员报告。

7.严格按照仪器、设备的使用说明要求及操作规程操作，严禁动用与课程无关的仪器和设备。

8.维护实训室为开放式实训室，为教师和学生尽可能提供备课和动手操作机会，但必须在指导老师的安排下进行。

9.指导老师要认真填写实训记录表，上课前和下课后检查教学设备是否有问题或损坏，对不正常的机器要及时注明情况，以便进行维修。

10.实训结束后，指导老师统一要求学生把汽车、拆散的零件、工量具等复位，并组织学生进行卫生清扫。离开实训室要关好门、窗、用电器。